– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2х2 м

Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг»

состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных перекладин и гири.

Количество вертикальных опорных столбов - 4 шт.

Количество горизонтальных перекладин - 3 шт.

Количество гирь - 1 шт.

Масса гири - 16 кг.

Длина комплекса - 2 м.

Ширина комплекса - 2 м.

Высота комплекса в собранном виде- 0,35 м.

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов- 89,102 или 108 мм.

Толщина стенки опорного столба- 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием.  Сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия - куполообразная.

Высота навершия- 40 мм.

Толщина стенки навершия- 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления)- 0,70 м.

Внешний диаметр горизонтальных перекладин- 45 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин- 3 мм.

Длина горизонтальных перекладин- 1,9 м.

Высота расположения горизонтальных перекладин от уровня основания-0,20 м.

Гиря чугунная, цельнолитая.

Допустимая погрешность веса гири [±100 г].

Цвет гири - чёрный.

Защитное покрытие гири – краска.

Высота гири - 250 мм.

Диаметр гири- 180 мм.

Диаметр ручки гири - 35 мм.

Горизонтальные перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов- 2 шт.

Высота хомута- 43 мм.

Внешний радиус хомута- 95 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»).

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.