– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длинной 6м, со вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Вид конструкции – прямая.

Минимальная высота рукохода - 1,5 м.

Максимальная высота рукохода - 3 м.

Состав рукохода с изменением высоты - подвижные кольца.

Вспомогательные рукоятки (поручни) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Материал каркаса – металл.

Максимальна масса пользователя - 150 кг.

Комплектация:

Количество вертикальных опорных столбов - 8 шт.

Количество секций рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах - 1 шт.

Количество секций рукохода горизонтального- 1 шт.

Количество секций рукохода наклонного- 1 шт.

Количество вспомогательных рукояток - 2 шт.

Длина комплекса - 6,1 м

Ширина комплекса - 1,7 м

Высота комплекса в собранном виде - 2,5 м

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов - 102 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Высота навершия - 40 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 2 шт. 3,1 м, 6 шт. 3,4 м

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов.

Секция рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах состоит из 2-х опорных перекладин и набора горизонтальных перекладин.

Внешний диаметр горизонтальных перекладин секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах - 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах- 3,2 мм.

Внешний диаметр опорных перекладин секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах - 33,2 мм.

Толщина стенки опорных перекладин секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах - 3,2 мм

Количество горизонтальных перекладин секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах - 6 шт.

Шаг хода перекладин секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах - 298 мм.

Длина секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах - 1,8 м.

Высота расположения секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах от уровня основания - 2,5 м.

Количество гимнастических колец на подвесах на рукоходе - 10 шт.

Подвес гимнастических колец изготовлен из полипропиленового каната

Длина полипропиленового каната - 250 мм.

Гимнастическое кольцо имеет круглую форму.

Гимнастическое кольцо изготовлено из пластика.

Внешний диаметр кольца - 150 мм.

Толщина кольца - 22 мм.

Секция рукохода горизонтального состоит из 2-х опорных перекладин и набора горизонтальных перекладин.

Внешний диаметр горизонтальных перекладин секции рукохода горизонтального - 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин секции рукохода горизонтального - 3,2 мм.

Внешний диаметр опорных перекладин секции рукохода горизонтального - 33,5 мм.

Толщина стенки опорных перекладин секции рукохода горизонтального - 3,2 мм.

Количество горизонтальных перекладин секции рукохода горизонтального - 6 шт.

Шаг хода перекладин секции рукохода горизонтального - 280 мм.

Длина секции рукохода горизонтального- 1,8 м.

Высота расположения секции рукохода горизонтального- 2,5 м.

Секция рукохода наклонного состоит из 2-х опорных перекладин и набора горизонтальных перекладин.

Внешний диаметр горизонтальных перекладин секции рукохода наклонного - 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин секции рукохода наклонного - 3,2 мм.

Внешний диаметр опорных перекладин секции рукохода наклонного - 33,5 мм.

Толщина стенки опорных перекладин секции рукохода наклонного - 3,2 мм.

Количество горизонтальных перекладин секции рукохода наклонного - 6 шт.

Шаг хода перекладин секции рукохода наклонного - 290 мм.

Длина секции рукохода наклонного - 1,8 м.

Высота расположения секции рукохода наклонного - 1,9 м.

Наклонная секция пристыковывается к секции горизонтальной без изменения шага хода.

Внешний диаметр перекладин вспомогательных рукояток - 33,5 мм.

Толщина стенки перекладин вспомогательных рукояток - 3,2 мм.

Длина перекладин вспомогательных рукояток - 1,9 м.

Угол изгиба вспомогательных рукояток - 90°

Перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов - 2 шт.

Высота хомута - 43 мм.

Внешний радиус хомута - 95 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»).