– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

Ринг для бокса

Ринг для бокса 7х7м боевая зона 6 х 6 м помост 0,5 м.

Производство: Россия

Конструкция ринга:

1.На помосте;

2.Мобильная;

3.Сборно-разборная;

4.Помост без болтовых соединений на конусной фиксации

Основание: стальной помост –7х7 м; высота помоста – 0,5 м.

Помост укомплектован приставными лестницами.

Настил: фанерные щиты, маты ппэ, покрывало ПВХ плотностью 650 кг/м3.

Рабочая (боевая) зона 6x6 м ограничена канатами (по 4 штуки на каждой из сторон).

Канаты соединены между собой перемычками. По углам боевой зоны размещены угловые подушки.

Помост ринга состоит из следующих комплектующих: угловые столбы, рамы помоста, стойки, стяжки диагональные, лестницы

Угловые столбы

Материал: Труба профильная стальная 10х10 мм, толщиной стенки не менее 3 мм

Способ соединения :	Без болтовое

Покрытие: Порошковая покраска

Цвет: По запросу

Количество: 4 шт.

Рамы помоста

Материал: Труба профильная стальная 40х40 мм, толщиной стенки не менее 3 мм

Способ соединения:	Без болтовое

Покрытие: Порошковая покраска

Цвет: По запросу

Стойки

Материал: Труба профильная стальная 40х40 мм, толщиной стенки не менее 3 мм

Способ соединения: Без болтовое

Регулировка: Индивидуальная, по высоте не менее 0,05 м

Покрытие: Порошковая покраска

Цвет: По запросу

Стяжки диагональные

Материал: Стальной оцинкованный трос диаметром не менее 10 мм

Размер: Длина не менее 10 м

Способ натяжения: С помощью талрепов

Количество: 2 шт.

Лестницы

Материал: Фанера

Монтаж : Приставная к помосту

Цвет: По запросу

Количество ступеней: 	3 шт., обтянуты ПВХ

Настил ринга состоит из Пол, настил из ППЭ, покрывало.

Пол

Материал: Фанера из березы толщиной 18 мм

Способ крепления: болтовой

Допустимый зазор укладки в рамы 3 мм.

Фанерными листами выстилают поле размером 7х7 м.

Настил

Материал: ППЭ (пенополиуретан),

Способ крепления: свободно лежащие

Размер толщина: не менее 0,02м

Листами ППЭ выстилают поле размером 7х7 м.

Покрывало

Материал: ПВХ (поливинилхлорид) ,

Способ крепления:  велькро по углам ринга, по нижнему краю стяжка на люверсах.

Плотность: не менее 650 кг/м3

Размер: не менее 9х9 м

Покрывало тентовое закрывает боевую зону ринга, а также юбки помоста.

Боевая зона состоит из следующих комплектующих: канаты, перемычки канатов, растяжки канатов, защита растяжек, подушки угловые, поворотные сидения.

Канаты

Материал: Стальной трос, трубка полиэтилен, чехол из ПВХ (поливинилхлорид)

Размер: Наружный диаметр каната не менее 40 мм не более 45 мм

Трубка полиэтилен диаметр не менее 6 мм не более 8 мм

Монтаж:  С помощью разъёмных скоб

Натяжение: С помощью талрепов

Цвет: По запросу

Количество:  Не менее 16 шт.

Перемычки канатов

Материал: ПВХ (поливинилхлорид)

Размер: ширина не менее 0,11 мм не более 0,12 мм, длина не менее 0,9 мм не более 0,92 мм

Тех. Особенность: Жестко фиксирует расстояние между канатами

Монтаж: С помощью велькро

Цвет: По запросу

Количество: Не менее 8 шт.

Растяжки канатов

Материал: Оцинкованная цепь, разъёмная скоба, талреп

Натяжение: С помощью талрепов

Цвет: По запросу

Количество:	Не менее 16 шт

Подушки угловые

Материал: ППЭ в чехле из тента ПВХ (поливинилхлорид)

Размер:  Не менее 1х0,2х0,2мм

Монтаж: С помощью велькро

Цвет: По запросу

Количество: Не менее 4 шт.